comment sont alimentÉs nos appareils Électriques

PremiÈre partie : Quels courants électriques dans la maison ou l’entreprise ?

- Quelle différence entre l’électricité d’une batterie et du secteur ?

- Situation :

Nous possédons tous aujourd’hui des appareils électriques  portatifs dont nous rechargeons la batterie en les reliant à l’électricité du secteur.

Le document ci-contre représente la plaque signalétique du chargeur d’un ordinateur portable :

- Quelles sont les données électriques que tu comprends ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Expérience :

- Propose une expérience permettant de comparer la tension électrique fournie par une batterie à celle du secteur :

| Description du protocole On relie les bornes d’une batterie de téléphone portable à un ordinateur équipé d’un dispositif d’EXAO permettant de relever la tension électrique. On fait de même avec un GBF capable de reproduire la tension du secteur. Matériel nécessaire : | Schéma du dispositif |
| --- | --- |

On appelle oscillogramme la représentation graphique de la tension relevée en fonction du temps.

- Comparer l’allure des oscillogrammes :

- la batterie : ………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………….………………………………………….

- le GBF (secteur) : ………………………………………………………..………………………………………….

…………………………………………………………………….…………………….………………………………………….

- Que peut-on dire de la tension en fonction du temps pour chacune des tensions mesurées et comment pourrait-on les qualifier ?

- la batterie : ………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………….

- Le GBF : ….……………………………………….…………………….………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tension électrique continue et alternative :

Une tension continue est une tension dont la valeur est constante au cours du temps.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

La tension fournie par EDF est une tension variable, elle est :

- alternative (valeur moyenne nulle)

- et sinusoïdale (représentation de la fonction sinus).

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

- Quelles sont les caractéristiques d’une tension alternative sinusoïdale ?

- Une première grandeur :

Sur la plaque signalétique du chargeur, on trouve l’information 50-60 Hz.

- Rappelle le nom de l’unité dont Hz est le symbole ainsi que le nom de la grandeur correspondante :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Investigation :

Les oscillogrammes ci-dessous représentent, sur un temps d’une seconde, la tension d’un premier signal U1 ayant une fréquence de 5 Hz et d’un deuxième U2 de fréquence 8 Hz.

| 5 Hz | 8 Hz |
| --- | --- |

- Quel lien peut-on établir entre les valeurs des fréquences et les oscillogrammes correspondants sur une seconde ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Que représenterait l’oscillogramme d’une tension de fréquence 50 Hz sur une seconde ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le fichier Fréquence élec.ggb permet de produire l’oscillogramme d’un signal sinusoïdal en fonction de sa fréquence.

- Ce fichier confirme-t-il ta réponse concernant une fréquence de 50 Hz ? ………………………………………………

- Propose une définition de la période : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quel lien mathématique existe-t-il entre la fréquence et la période ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Fréquence et période :

La période T d’une tension sinusoïdale est la plus petite durée nécessaire pour que le signal se reproduise identique à lui-même. Elle se mesure en secondes (s)

La fréquence  f  est le nombre de périodes en une seconde. Elle se mesure en Hertz (Hz)

Le produit de la fréquence par la durée d’une période est égal à une seconde :

…………………..……………………………………………………

…………………..……………………………………………………

…………………..……………………………………………………

…………………..……………………………………………………

…………………..……………………………………………………

…………………..……………………………………………………

…………………..……………………………………………………

Exemple :

La fréquence du courant délivré par EDF est de 50 Hz.

- Calculer la période correspondante : ……………………………………………………………………………………..

- Quelle tension mesure-t-on avec  un voltmètre ?

On reprend le même montage que celui qui nous a permis de réaliser l’expérience précédente :

GBF

Décrire les variations de la tension en fonction du temps durant une période en utilisant un vocabulaire mathématique :

……………………………………………………….

……………………………………………………….

…………………………………….…………………

…………………………………….…………………

……………………………………………………….

- Quelle caractéristique de la tension peut-on retenir de cette description ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Effectuer un enregistrement et comparer la caractéristique précédente à la valeur affichée par le multimètre :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Noter les valeurs dans le tableau suivant puis faire varier la tension délivrée par le GBF afin d’obtenir 3 autres couples de valeurs.

| Tension obtenue avec l’ordinateur : U1 | Tension obtenue avec le multimètre : U2 | …………………… |
| --- | --- | --- |
| ……………. | ……………. | ………………….……………. |
| ……………. | ……………. | ………………….……………. |
| ……………. | ……………. | ………………….……………. |
| ……………. | ……………. | ………………….……………. |

- Quel type de lien pourrait-on mettre en évidence dans la troisième colonne du tableau ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Calculer à l’aide la calculatrice la valeur de  :    = ……………………………………………………..…………

- Comparer cette valeur à celles des rapports de la dernière colonne du tableau : ………………………………………..

- Quelle relation peut-on en déduire ? …………………………………………………………………………………….

- Tension maximale et efficace :

La tension maximale Umax d’une tension sinusoïdale est la plus grande valeur atteinte par cette tension.

Elle se mesure sur l’oscillogramme.

La tension efficace U est la mesure indiquée par un voltmètre.

Les tensions efficace et maximale se mesurent en volt (V) et sont liées par la relation :

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

La tension efficace U délivrée par EDF est d’environ 230 V soit une valeur maximale Umax de ………..… V.

- Exercices :

- Exercice 1 :

- Pour chacun des oscillogrammes suivants, déterminer la valeur de la période et de la tension maximale puis calculer la fréquence et la tension efficace correspondantes.

| - Période : ……..……………………………… - Tension maximale : ...…………………………………… …….……………………………….. - Fréquence : ……………………………………. ……………………………………. - Tension efficace : …………………………………….. …………………………………….. | - Période : ……..……………………………… - Tension maximale : ...…………………………………… …….……………………………….. - Fréquence : ……………………………………. ……………………………………. - Tension efficace : …………………………………….. …………………………………….. | - Période : ……..……………………………… - Tension maximale : ...…………………………………… …….……………………………….. - Fréquence : ……………………………………. ……………………………………. - Tension efficace : …………………………………….. …………………………………….. |
| --- | --- | --- |

- Exercice 2 :

- Compléter le tableau ci-dessous :

| Tension efficace : | 400 V | 110 V | …………….. | …………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension maximale : | …………….. | …………….. | 1,41 V | 6,37 V |