| Académie de la Martinique | Centre de l’épreuve : |  |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E1 Sous-épreuve : Sciences physiques&chimiques | oral de contrôle du bac pro session 2014 | BAC PRO ………………………… |
| Nom et prénom du candidat : ………………………………………… Date et heure de l’interrogation : ……………………………………. |  | Durée de préparation : 15min Durée de l’interrogation : 15min |
| Objectifs : L’interrogation porte sur les connaissances et compétences évaluées dans l’épreuve E1 du règlement d’examen |  |  |
| Calculatrice autorisée (conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999). |  |  |

Sujet N° de sciences : Dosage de la dureté d’une eau

Pendant la préparation de l’oral, le candidat est invité à :

1° ) Lire le sujet ci-dessous qu’il devra présenter brièvement ensuite à l’oral .

2° ) Répondre aux questions .

Enoncé de la situation-problème :

|  | Une centrale vapeur est conçue pour pouvoir fonctionner en utilisant l’eau du robinet .Toutefois, au bout d’un certain temps plus ou moins long selon les régions, une eau dure amène des risques importants de détérioration ( non fonctionnement de l’appareil) par formation de tartre due à la présence d’ions calcium et magnésium. Il est recommandé de tester la dureté de l’eau avant de l’utiliser. Jeanne doit repasser et constate qu’il y a eu une coupure d’eau mais elle dispose d’une bouteille d’eau sans étiquette Elle voudrait savoir si l’eau contenue dans la bouteille est dure ou non. L’utilisation prolongée de cette eau peut-elle entrainer la formation de tartre dans la centrale vapeur ? |
| --- | --- |

Questions :

1.   Cocher la bonne réponse.            La dureté d’une eau dépend de la concentration en ions :

□ Ca2+       ;      □   Mg2+       ;       □  OH-      ;        □    H3O+      ;     	□ Ca2+  et  Mg2+

- En laboratoire, pour calculer la dureté d’une eau, on réalise un dosage colorimétrique.

Choisir le montage à effectuer .

| Schéma 1 | Schéma 2 |
| --- | --- |

- On a réalisé le dosage d’un volume V=10 mL d’ eau , en ajoutant de  l’EDTA de concentration molaire     C0 = 0,01 mol/L jusqu’au changement de couleur .

Le volume d’EDTA versé pour atteindre l’équivalence est   : Veq = 7 mL

A l’équivalence , on a : C × Veau =  C0 × Veq      avec  C = CCa2+  + C Mg2+ .

a ) Calculer la concentration  C en mol/L/.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b ) Calculer la dureté de l’eau ou degré hydrotimétrique  ( TH ) à l’aide de la relation :

TH = 10 000×C.

c ) En utilisant le tableau ci-dessous, indiquer la qualité de cette eau.

| Très douce | douce | demi-dure | dure | très dure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 à 5 ° f(degré français) | 5 à 15 °f | 15 à 25 °f | 25 à 45 °f | > 45 °f |

4 ) Répondre à la question de départ : l’utilisation prolongée de cette eau peut - elle entrainer la formation de tartre dans la centrale vapeur ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................