EVALUATION DIAGNOSTIQUE BTS

PARTIE PHYSIQUE

Exercice n°1 : Acoustique

Mathieu habite un studio et la guitare est son passe-temps favori.

Pour régler son instrument, il émet un "la3" ce qui correspond à l'émission d'une onde sonore de longueur d'onde .

1) La célérité du son dans l'air à 20 °C étant notée c, exprimer littéralement la fréquence f du son émis en fonction de c et .

2) Calculer la valeur de f pour  = 77,27 cm et c= 340 m/s.

c) Comment varie la fréquence lorsque le son émis passe du grave à l'aigu ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice n°2 Mécanique des fluides

Pendant la période de sécheresse, Yannick conserve l’eau de pluie dans un bassin cylindrique de hauteur h = 900 mm et de rayon r = 1,90 m.

1) En utilisant le Principe Fondamentale de l’Hydrostatique, calculer la différence de pression pB – pA en Pa, exercée par l’eau sur le fond du bassin.

Données : L’intensité de pesanteur g = 10 N/Kg

La masse volumique de l’eau 𝜌 = 1000 kg/m3

2) En déduire la pression pB au fond du bassin.

Donnée : La pression atmosphérique patm = 1.105 Pa

3) Cocher la valeur de la surface S au fond du bassin est :

- S = 10,5 m2

- S = 9,3 m2

- S = 11,3 m2

Justifier la valeur en faisant le calcul de cette surface S

3) Calculer la valeur de la force pressante F exercée sur le fond du bassin.

Exercice n°3 : Thermique

Olivier vient de construire sa villa et s’interroge sur la résistance thermique de ses murs en béton.

1) Cocher l’expression littérale de la résistance r du matériau d’un mur en fonction de son épaisseur e et de sa conductivité thermique  

- r = e / 

- r = e * 

2) Calculer la résistance r en m2.K/Wde son mur en béton de 20 cm d’épaisseur.

Donnée : La conductivité thermique  est 1,75 W/(m.K)

PARTIE CHIMIE

Exercice n°1

Manuel fait appel à une entreprise fabriquant du ciment pour la fabrication du béton nécessaire à la pose du dallage de sa piscine.

Pour la fabrication industrielle de la chaux vive, dans le four, la calcination du calcaire CaCO3 produit de la chaux vive CaO et un dégagement de dioxyde de carbone CO2.

1) Ecrire et équilibrer l’équation bilan de la réaction de calcination du calcaire.

2) Calculer les masses molaires moléculaires du calcaire CaCO3 et de la chaux vive CaO nécessaires à la réaction de calcination.

Données : M(Ca)=40g/mol     M(C)=12g/mol     M(O)=16g/mol

3) Un sac de ciment contient 22,5 Kg de chaux vive CaO.

Calculer la masse de calcaire CaCO3 nécessaire pour la fabrication de 22,5 kg de chaux vive CaO. Arrondir à l’unité.

Exercice n°2

Une société utilise des conduites en acier pour l’évacuation des eaux.

1) En utilisant la classification électrochimique des métaux ci-contre, cocher la réaction chimique entre les ions oxonium H3O+ et le fer Fe contenu dans l’acier.

- Une réaction acidobasique

- Une réaction d’oxydoréduction

2) Donner les couples présents

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Equilibrer et donner le nom des deux demi-équations correspondantes

Fe                           Fe2+    +  ……..  e-         :        demi-équation …………………………………………….

2 H3O+     +  ………  e-                      ……..  H2O   +   H2       : demi-équation ……………………………………

4) Ecrire l’équation bilan

5) Donner deux métaux qui peuvent être oxydés par les ions H3O+

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………