Nom : …………………………………

CONTRÔLE TENUE DE ROUTE

Situation :

Sur le flanc des pneus se trouvent diverses informations :

- la largeur l de la section du pneu en mm ;

- le ratio est le pourcentage que représente la hauteur du pneu par rapport à la largeur ;

- R indique la structure du pneu (R comme radial) ;

- le diamètre est le diamètre intérieur du pneu exprimé en pouce (1 pouce = 2,54 cm) ;

- l’indice de charge donne la charge maximale que le pneu peut supporter ;

- l’indice de vitesse permet de connaitre la vitesse maximale à laquelle le pneu peut rouler.

Les tableaux suivants permettent de connaître les valeurs correspondantes aux indications de l’indice de charge et de l’indice de vitesse :

| Indice de charge | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse en kg | 375 | 400 | 450 | 500 | 560 | 615 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |

| Indice de vitesse | Q | S | T | H | V | W | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse en km/h | 160 | 180 | 190 | 210 | v > 210 | 270 | 300 | v > 240 |

Questions :

- Jusqu’à quelle vitesse peut rouler le pneu du document ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Quelle charge maximale en kg peuvent supporter les quatre pneus ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Si la surface de contact des pneus en contact avec le sol est de 0,04 m2 et que le poids de la voiture est de 13 200 N, calculer la pression exercée par les pneus sur le sol en Pascal puis en bar :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Quelle valeur doit afficher le manomètre de la station-service pour obtenir une pression de 3,3 bars ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Indiquer sur le document ci-dessous si le pneu est correctement gonflé, sous-gonflé, sur-gonflé :

| …………………………. | …………………………. | …………………………. |
| --- | --- | --- |

- Rappeler comment convertir la température en degré Celsius en Kelvin :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Calculer la pression des pneus s’ils ont été gonflés à une pression de 3,3 bars à une température de 298 K lorsqu’ils atteignent une température de 333 K :

…...………………………………………………………………………………………………………………………………….

...…………………………………………………………………………………………………………………………………….

...…………………………………………………………………………………………………………………………………….