L’ÉNERGIE CHIMIQUE DANS L’HABITAT

- La combustion dans l’habitat

- Les caractéristiques d’une réaction de combustion

- La combustion au quotidien

La combustion dans les habitations permet de satisfaire les besoins en énergie.

Citons quelques exemples où on utilise la combustion :

- Dans les moteurs à combustion (tondeuse, tronçonneuse, groupe électrogène,..), dans tout appareil ou outillage avec combustion (décolleuse à papiers peints,…).

- Pour l’alimentation d’une cuisinière à gaz ; celle-ci comporte des brûleurs qui produisent une flamme bleue. L’énergie thermique libérée par cette flamme provient de la réaction combustion du gaz de ville ou du gaz en bouteille.

- La chaudière utilisée dans les pays froid produit de la chaleur issue la réaction de combustion du gaz de ville, du fioul, ou du bois.

- La cuisson des aliments au barbecue s’effectue grâce à l’énergie thermique dégagée lors de la combustion du charbon.

- Lors de coupure du courant électrique, on utilise pour s’éclairer la flamme d’une bougie produite par la combustion de la paraffine (la cire).

- Définition

La combustion est une réaction chimique qui dégage l’énergie sous forme de chaleur. Elle s’obtient en faisant réagir un combustible et un comburant.

Exemple : La réaction de combustion permettant d’alimenter les fours à gaz, est une réaction chimique au cours de laquelle du gaz naturel (combustible) réagit avec du dioxygène (comburant).

Le gaz naturel est pour l’essentiel constitué de molécules de méthane (CH4).
La combinaison d’une molécule de méthane avec deux molécules d’oxygène génère 1 molécule de dioxyde de carbone CO2, 2 molécules de vapeur d’eau (H2O) et libère de la chaleur :

CH4(g) +  2 O2(g)        CO2(g)  +  2 H2O(g)  +  chaleur

Remarque : Le dioxyde de carbone CO2 (nous en dégageons nous-mêmes !) est un gaz sans danger dans un local normalement aéré.

- Les comburants

Définition Un comburant est un composé oxygéné apportant de l’oxygène. Le comburant peut être de l’air, ou de l’oxygène pur.

Au laboratoire, un comburant est identifié sur les étiquettes des produits chimiques par le symbole :

Dans la plupart des cas, le comburant utilisé est l’air, plutôt que l’oxygène pur.

La composition de l’air est approximativement, en fractions molaires, 21% d’oxygène, 78% d’azote, et 1%d’argon.

Ces deux dernières substances sont supposées inertes, et pour simplifier, on considère que l’air est composé de 21% d’oxygène et de 79% d’« azote atmosphérique ».

- Les combustibles

Définition Un combustible est une matière qui a la propriété de brûler ou de se consumer, en produisant de l’énergie thermique (chaleur).

Au laboratoire, un combustible est identifié sur les étiquettes des produits chimiques par le symbole :

On s’intéresse dans cette leçon, aux combustibles utilisés dans les habitations.

Les combustibles sont classés en trois familles selon leur état physique : gazeux, liquide, ou solide.

- Les combustibles gazeux courants sont des hydrocarbures composés de carbone et d’hydrogène. Il s’agit :

- du gaz de naturel ou gaz de ville composé essentiellement de méthane CH4.

- du propane C3H8.

- du butane C4H10.

| Combustible | Point d’ébullition | Densité |
| --- | --- | --- |
| Méthane pur | - 163 °C | 0,55 |
| Propane pur | - 40 °C | 1,52 |
| Butane pur | - 9 °C | 2,10 |

Les données du tableau ci-dessus montre que le butane se liquéfie facilement à basse température (- 9°C), pour cette raison on doit le stocker à l’intérieur de locaux chauffés.

Le problème ne se pose pas aux Antilles !!!

Dans les pays froids, on remplace le butane par le propane lorsque l’alimentation en gaz ne peut se faire par le réseau du gaz naturel.

- Le combustible liquide le plus courant utilisé dans l’habitation est le fuel domestique, composé de 86,4 % de carbone, de 13,4 % d’hydrogène, et de 0,2 % de soufre.

On utilise parfois l’éthanol (biocarburant utilisé pour le chauffage) ou le pétrole (lampe, chauffage).

- Les combustibles solides sont principalement le bois et le charbon.

Le charbon est composé de carbone, de matières volatiles (essentiellement d’hydrogène), d’hydrocarbures et de cendres. Le charbon désigne trois types de combustibles solides : la tourbe, la lignite, la houille (dont l’anthracite est la plus haute qualité).

- Combustion complète, combustion explosive, combustion incomplète

- La réaction de combustion complète

Etude expérimentale : La combustion complète du butane

Le butane C4H10 est le gaz utilisé dans les briquets et dans les bouteilles de gaz.

- Allumons un bec bunsen et faisons tourner sa virole. Lorsque celle-ci est ouverte, la flamme est très claire et bleue.

- Plaçons un tube à essais sec au-dessus de la flamme.

- Au bout de quelques minutes, observons le tube à essais et versons environ 2 mL d’eau de chaux

(Ca2+(aq) + 2 OH-(aq)) dans celui-ci.

Observations :

- Il s’est formé de la buée sur les parois du tube à essais.

- L’eau de chaux s’est troublée.

Interprétation :

- La présence de la buée montre la formation d’eau.

- Le test à l’eau de chaux montre la formation de dioxyde de carbone.

- Le butane est un combustible. Il réagit avec le dioxygène de l’air qui joue le rôle de comburant

En présence de dioxygène en excès, la combustion du butane est complète. Il se forme du dioxyde de carbone et de l’eau.

L’équation de la réaction de combustion du butane s’écrit :

2 C4H10(g)  +  13 O2(g)  →  8 CO2(g)  +  10 H2O(g)

L’usage du butane comme combustible est justifié par la grande quantité de chaleur libérée par cette réaction.

La combustion complète d’une mole de butane libère 2846 kJ.

Généralisation Les produits issus de la combustion complète d’un hydrocarbure sont du dioxyde de carbone gazeux CO2 et de l’eau H2O (qui selon les conditions de pression et de température, pourra être sous forme liquide ou vapeur). La réaction de combustion dégage de la chaleur, elle est exothermique.

- La réaction de combustion explosive

Les coefficients stœchiométriques de l’équation traduisant la combustion complète du butane montre que, 2 moles de butane réagissent avec 13 moles de dioxygène.

Ainsi, si on mélange 2 volumes de butane avec 13 volumes de dioxygène (ou 65 volumes d’air puisque l’air contient 20% de dioxygène), le mélange gazeux explose en présence d’une flamme.

Généralisation Un mélange stœchiométrique de combustible gazeux (méthane, propane, butane) et de dioxygène conduit à une réaction de combustion explosive rapide, libérant instantanément son énergie.

Dans les grandes villes, la destruction d’un immeuble se produit accidentellement par explosion quand, par suite d’une fuite de gaz, un mélange constitué de méthane et d’air dans les proportions exactement ou presque stœchiométriques, se trouve en présence d’une flamme, d’une étincelle, ou d’un point incandescent.

Le méthane étant un gaz inodore, un gaz très odorant (parfum chimique composé généralement de thiols) en très petite quantité lui est ajouté pour en détecter les fuites.

Rappel : un thiol est un composé organique similaire à un alcool ; l’atome d'oxygène de la fonction alcool O-H a été substitué par un atome de soufre S-H.

- La réaction de combustion incomplète

Etude expérimentale : La combustion incomplète du butane

- Allumons un bec bunsen et faisons tourner sa virole. Lorsque celle-ci est ouverte, la flamme est bleue : la combustion est complète.

- Fermons la virole et approchons une coupelle blanche au-dessus de la flamme.

Observations :

- La flamme devient jaune et très éclairante.

- La coupelle s’est recouverte d’un dépôt noir et de buée.

Interprétation :

- Le dépôt noir est du carbone solide.

- Lorsque la virole est fermée, le dioxygène est en défaut et la combustion du butane est incomplète.

L’équation de la réaction de combustion incomplète du butane s’écrit :

2 C4H10(g)  +  10 O2(g)  →  8 C(s)  +  10 H2O(g)

La combustion incomplète du butane se produit quand, par exemple, l’arrivée d’air alimentant un brûleur à butane est insuffisante. La flamme laisse alors sur les ustensiles chauffés un dépôt noir très salissant.

Remarque : il se forme également du dioxyde de carbone en faible quantité.

Lorsque le dioxygène est en défaut, il peut se former également du monoxyde de carbone selon la réaction d’équation :

2 C4H10(g)  +  9 O2(g)  →  8 CO(g)  +  10 H2O(g)

Dans l’habitat, le monoxyde de carbone CO dégagé lors de la combustion incomplète, est extrêmement toxique (mortel) et d’autant plus dangereux qu’il est incolore et inodore.

Il est en conséquence très dangereux d’utiliser un appareil à combustion non étanche dans un local mal aéré.

Généralisation Lorsque la quantité de dioxygène apporté par l’air est insuffisante, la combustion d’un hydrocarbure est incomplète. Il se forme alors du carbone C, du monoxyde de carbone CO et du dioxyde de carbone CO2, et de l’eau H2O

- Condition de réalisation d’une combustion

Pour qu’une bonne réaction de combustion ait lieu, le combustible et le comburant doivent être intimement mélangés.

Ainsi pour les combustibles solides, tels que le bois, il faut des brindilles très fines bien aérées pour pouvoir allumer le feu.

Pour les combustibles gazeux ou liquides, le dosage et le mélange de l’air avec le combustible est obtenu par le brûleur.

En outre, les quantités d’air et de combustible sont importantes, car la réaction de combustion n’est pas réalisable en toutes proportions.

Une combustion ne peut s’entretenir ou se propager que si la concentration des vapeurs combustibles dans le mélange gazeux (mélange air-vapeurs combustibles) se situe entre deux valeurs limites qui se déterminent expérimentalement :

- une valeur limite inférieure d’inflammabilité (L.I.E) en deçà de laquelle le mélange air-vapeurs de combustibles est trop pauvre en combustible pour que la combustion ait lieu ;

- une valeur limite supérieure d’inflammabilité (L.S.E) au-dessus de laquelle le mélange est trop pauvre en dioxygène pour entretenir la combustion.

Exemple : Le pourcentage en volume du méthane dans le mélange méthane-air doit être compris entre 5% et 13,4%, sous la pression atmosphérique, pour réaliser une bonne combustion. Le pourcentage idéal est de 9,4% ce qui correspond au mélange stœchiométrique du méthane et du dioxygène.

- Étude comparée des pouvoirs calorifiques de quelques combustibles

Les combustions sont des réactions qui se déroulent rapidement et dégagent des quantités de chaleur importante.

L’énergie libérée est transférée au milieu extérieur et est utilisée dans l’habitation pour répondre à différents objectifs :

- Elever la température du milieu extérieur : c’est le rôle du chauffage au charbon, au bois, au fioul ou au gaz ;

- Déclencher ou accélérer des réactions chimiques : cuisson des aliments,…

- Provoquer des changements d’état physique : fusion du sucre pour faire du caramel, ébullition de l’eau,…

Afin de pouvoir comparer l’efficacité des combustibles, on en définit le pouvoir calorifique.

Définition Le pouvoir calorifique P d’un combustible représente la chaleur dégagée par la combustion complète de l’unité de quantité du combustible (soit 1 kg pour un combustible solide ou liquide, ou 1 m3 – volume mesuré dans les conditions normales – pour les gaz), le combustible et le comburant étant à 0°C et les produits de la combustion étant ramenés à 0°C. Le pouvoir calorifique d’un combustible gazeux s’exprime souvent en kWh/m3. Le pouvoir calorifique d’un combustible liquide ou solide s’exprime souvent en kWh/kg. On utilise aussi comme unités le kJ/m3 ou le kJ/kg 1 kWh = 3600 kJ La combustion d’une masse m d’un combustible de pouvoir calorifique P fournit une quantité de chaleur Q telle que : Q = m × P Unités : La quantité de chaleur (ou chaleur de combustion) Q s’exprime en (kJ) La masse m s’exprime en (kg) Le pouvoir calorifique P s’exprime en (kJ/kg)

Ainsi, pour calculer le pouvoir calorifique de quelques combustibles, il faut au préalable calculer la quantité de chaleur de combustion Q en utilisant les énergies de liaison.

On rappelle que les liaisons entre les différents atomes d’une molécule, possèdent une énergie appelée énergie de liaison.

Au cours de la réaction de combustion, les différentes liaisons entre les atomes des molécules des réactifs vont se rompre ; les atomes vont se réorganiser en établissant de nouvelles liaisons et donc former de nouvelles molécules (produits de la réaction).

La réaction de combustion est amorcée par un apport d’énergie extérieur

(ex : flamme d’une allumette), ce qui déclenchent le processus de rupture des liaisons des molécules réactives. Ces liaisons vont alors céder leur énergie de liaison au sein du système : une partie de cette énergie permettra la formation de nouvelles liaisons et l’autre partie sera évacuée vers le milieu extérieur.

C’est cette énergie évacuée vers le milieu extérieur que l’homme mettra à profit dans son habitation pour satisfaire ses besoins énergétiques.

À la fin de la réaction de combustion, l'énergie stockée dans les liaisons des produits de réaction est plus faible que celle qui était stockée dans les liaisons des molécules réactives. L’énergie interne du système chimique a donc diminuée au cours de la réaction de combustion (ΔEinterne < 0).

On se propose de calculer et de comparer le pouvoir calorifique de trois combustibles :

- Le butane gazeux stocké en bouteille et utilisé dans le brûleur d’une cuisinière.

- L’éthanol utilisé dans les appareils de chauffage.

- Le charbon utilisé dans le barbecue.

Pouvoir calorifique du butane

L’équation de la réaction de combustion du butane s’écrit :

Q(butane)

C4H10(g)              +        132 O2(g)                                            4 CO2(g)     +      5 H2O(g)

10 DC-H  +  3 DC-C             132 DO=O                                 - 8 DC=O  –  10 DO-H

4 C(g) + 10 H (g)           +      13 O(g)

Q(butane) = 10 DC-H  +  3 DC-C  +  132 DO=O  - 8 DC=O  –  10 DO-H

Q(butane) = 10 ×410  +  3 × 348  +  132× 494  -  8 × 795  -  10 × 460

Q(butane) = - 2605 kJ.mol-1

Déterminons le pouvoir calorifique du butane en kJ.m-3

Dans les conditions normales (0°C, Patm = 1 bar), le volume molaire est

Vm = 22,4 L.mol-1

Le volume occupé par une mole du butane est de 22,4 L.

Or 1 m3 = 1000 L

Dans un 1 m3, il y a 1000/22,4 = 44,6 moles de butane.

Ces 44,6 moles de butane produisent la quantité de chaleur : Q = (- 2605 x 44,6) kJ soit  Q = - 116 183 kJ.

Le pouvoir calorifique du butane est donc P = Q = 116 183 kJ.m-3

Déterminons le pouvoir calorifique du butane en kJ/kg

La masse molaire du butane est : M(C4H10) = 4 × M(C) + 10 × M(H)

M(C4H10) = (4 × 12 + 10 × 1) g.mol-1 = 58 g.mol-1

M(C4H10) = 58.10-3 kg.mol-1

Le pouvoir calorifique du butane est : P = QM(C4H10)

P = 260558. 10-3 kJ/kg = 44914 kJ/kg

Pouvoir calorifique de l’éthanol

L’équation de la réaction de combustion de l’éthanol s’écrit :

Q(éthanol)

C2H5-OH(ℓ)                                +    3 O2(g)                                               2 CO2(g)     +     3 H2O(ℓ)

Qvap(éthanol)                                                                                                                - Qvap(eau)

C2H5-OH(g)                                                                                                              H2O(g)

5 DC-H + DC-C + DO-H + DC-O                 3 DO=O                                 - 4 DC=O  –  6 DO-H

2 C(g) + 6 H (g) + O(g)         +          26 O(g)

Q(éthanol) = Qvap(éthanol) + 5 DC-H + DC-C + DO-H + DC-O + 3 DO=O - 4 DC=O

– 6 DO-H - Qvap(eau)

Q(éthanol) = 42,6 + 5 ×410 + 348 + 460 + 356 + 3 × 494  -  4 × 795  -  6 × 460 – 41

Q(éthanol) = - 1242,4 kJ.mol-1

Déterminons le pouvoir calorifique de l’éthanol en kJ/kg

La masse molaire de l’éthanol est : M(C2H5OH) = 2 × M(C) + 6 × M(H) + MO)

M(C2H5OH) = (2 × 12 + 6 × 1 + 16) g.mol-1

M(C2H5OH) = 46 g.mol-1 = 46.10-3 kg.mol-1

Le pouvoir calorifique de l’éthanol est : P = QM(C2H5OH)

P = 1242,446. 10-3  kJ/kg = 27,0.103 kJ/kg

Pouvoir calorifique du charbon

L’équation de la réaction de combustion du charbon s’écrit :

Q(carbone)

C(s)              +         O2(g)                                         CO2(g)

Qsub (C)                    DO=O                      - 2DC=O

C(g)         +            2 O(g)

Q(carbone)) = Qsub (C)  +  DO=O  - 2 DC=O

Q(carbone)= 712,2  +  494  -  2 × 795

Q(carbone)= - 383,8 kJ.mol-1

Déterminons le pouvoir calorifique du charbon en kJ/kg

La masse molaire du carbone est : M(C) = 12 g.mol-1 = 12.10-3 kg.mol-1

Le pouvoir calorifique du charbon est : P = QM(C)

P = 383,8 12. 10-3  kJ/kg = 34,0.103 kJ/kg

Conclusion

| Combustible | Butane | Éthanol | Charbon |
| --- | --- | --- | --- |
| Pouvoir calorifique P (kJ/kg) | 44,9.103 | 27,0.103 | 34,0.103 |

On constate que le pouvoir calorifique du butane est le plus important.

L’utilisation du butane dans un appareil de chauffage permet au consommateur de faire des économies d’énergie.

En effet, l'utilisation du butane ne produit pas de poussières, très peu d'oxydes d'azote (NOx) et ne laisse pas de cendres.

S'il a été correctement désoufré, le butane ne produit quasiment aucune pollution locale par les oxydes de soufre.

Ce n’est pas le cas d’un appareil chauffage utilisant une énergie fossile (charbon).

Un appareil de chauffage utilisant une énergie fossile nécessite des dispositifs de dépollution qui sont coûteux, pour extraire le soufre, les oxydes d'azote NOx et les poussières des fumées.

Le pouvoir calorifique de l’éthanol est de 27,0.103 contre 34,0.103 pour le charbon.

L’éthanol est donc pratiquement aussi calorifique que le charbon.

Pourtant dans les appareils de chauffage, l’Homme du 21e siècle préfère utiliser l’éthanol comme combustible car c’est un biocombustible (obtenu à partir de la canne à sucre, la betterave,…) dont la combustion ne dégage pas d’oxydes d’azote NOx (polluants) comme celle du charbon.

Pouvoir calorifique des combustibles domestiques au service de l’habitat

Lors de la réaction de combustion, il se forme de la vapeur d’eau qui peut être ou non condensée.

La condensation de la vapeur d’eau est exothermique, c'est-à-dire qu’elle libère dans le milieu extérieur (gaine d’évacuation d’un appareil domestique), une quantité de chaleur de 2511 KJ/kg, qui est perdue pour l’utilisateur.

La chaleur dégagée dans ces conditions représente le pouvoir calorifique supérieur du combustible (PCS).

Si l’eau n’est pas condensée, la chaleur dégagée correspond alors, au pouvoir calorifique inférieur (PCI) du combustible.

Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) représente donc la quantité réelle de chaleur qui peut être produite par un combustible dans un processus de combustion où la chaleur de condensation de l’eau n’est pas récupérable, ce qui vaut pour la plupart des systèmes de combustion classique.

Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) se calcule en déduisant, par convention, du pouvoir calorifique supérieur (PCS), la chaleur de condensation de l’eau

(2511 KJ/kg) de l’eau formée au cours de la combustion et aussi celle contenue dans le combustible :

PCI = PCS – 2511    (en kJ/kg)

| Pouvoir calorifique des combustibles gazeux |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustible | PCI (en kWh/m3) | PCI (en kJ/m3) | PCS (en kWh/m3) | PCS (en kJ/m3) |
| Méthane | 10,35 | 37.103 | 11,45 | 41.103 |
| Propane | 23,95 | 86.103 | 25,95 | 93.103 |
| butane | 30,75 | 111.103 | 33,48 | 121.103 |
| Pouvoir calorifique des combustibles liquides |  |  |  |  |
| Combustible | PCI (en kWh/kg) | PCI (en kJ/kg) | PCS (en kWh/kg) | PCS (en kJ/kg) |
| Fioul domestique | 11,65 | 41,94.103 | 12,43 | 44,75.103 |
| Éthanol | 8,25 | 29,7.103 | 8,94 | 32,2.103 |
| Pétrole | 11,6 | 41,8.103 | 12,3 | 44,3.103 |
| Pouvoir calorifique des combustibles solides |  |  |  |  |
| Combustible | PCI (en kWh/kg) | PCI (en kJ/kg) | PCS (en kWh/kg) | PCS (en kJ/kg) |
| Bois | 5,11 | 18.103 | 5,46 | 20.103 |
| Charbon (Anthracite) | 9,53 | 34.103 | 9,95 | 36.103 |
| Paraffine | 12,7 | 46.103 | 14,5 | 48,5.103 |

- Les risques liés aux réactions de combustion et moyens de protection

Les combustions à l’intérieur des logements pour satisfaire les besoins en énergie les plus essentiels (cuire les aliments, produire de l’eau chaude, se chauffer,…) sont à l’origine de la pollution de l’air intérieur qui mettent en danger la santé de l’homme.

En outre l’utilisation de combustibles est parfois à l’origine d’incendie et d’explosion accidentels.

Les polluants liés aux combustions domestiques

- Le monoxyde de carbone CO

La combustion incomplète des hydrocarbures donne des produits qui peuvent encore brûler, comme le monoxyde de carbone, gaz dangereux qui peut être mortel.

Les principales sources de monoxyde de carbone sont les foyers utilisant un combustible carboné (bois, charbon, huile, gaz, pétrole...) brûlé par un appareil de chauffage, de production d'eau chaude, un four ou une cuisinière.

L’intoxication par le monoxyde de carbone représente en France 6000 à 8 000 cas par an. C'est la première cause de décès par intoxication en France.

La principale cause d'intoxication aigüe est l'utilisation de chaudières et cheminées à l'entretien imparfait ou trop espacé dans des pièces mal ventilées (en hiver), et d’appareils de chauffages d'appoints (qui d'une part consomment l'oxygène de la pièce où ils fonctionnent et, d'autre part, y rejettent les gaz brûlés, dont le monoxyde de carbone).

- Le dioxyde de soufre SO2.

La présence d’espèces soufrées dans les fiouls et les charbons est à l’origine des rejets de dioxyde de soufre SO2.

L’abandon progressif du charbon et la limitation de la teneur en élément soufre dans les fiouls a permis de réduire le taux de dioxyde de soufre SO2.

- Les oxydes d’azote NO et NO2

La combustion complète de certains combustibles comme le fioul dégage suffisamment d’énergie pour produire une combustion annexe, celle du diazote N2 de l’air. Il se forme alors des oxydes d’azote NOx.

Toxiques à faible dose, cette famille de gaz provoque une irritation des muqueuses.
Le seuil maximal admissible fixé par l'OMS est de 400 µg∙m-3 de moyenne sur 1 heure, et 150 µg∙m-3 de moyenne horaire sur 24 heures.

- Les fumées de combustion des végétaux (bois y compris)

Tout brûlage de végétaux à l'intérieur d'un logement (cheminée ouverte, évacuation non performante...) présente des risques d'inhalation de composés toxiques.

En effet, les fumées contiennent des particules fines (souvent inférieures à 0,1 micromètre) qui pénètrent dans le corps par les voies respiratoires.

- Le chauffage à l'éthanol

C'est actuellement la grande mode des chauffages au pétrole ou à l'éthanol

(bio-éthanol) que l'on peut déplacer dans la maison au gré de ses besoins.

Ils sont souvent présentés comme performants, écologiques et sans danger pour la santé. Mais la combustion incomplète de l’éthanol produit du monoxyde de carbone (mortel) et des particules noires de carbone polluantes !!!

- Les autres petites combustions domestiques

Bougies, lampes à huile, appareils à fondue (alimenter par la combustion du méthanol), bâtons d'encens… sont autant d'éléments produisant également des fumées et des résidus carbonés.

Quelques moyens de protection

- A l’heure actuelle, on préconise que les logements des particuliers soient équipés d'un détecteur du monoxyde de carbone CO afin d’éviter les accidents mortels.

- L’installation de détecteur de fumée liée à l’explosion des gaz de combustion permet de mieux prévenir les incendies domestiques.

Remarque : Dans les magasins de bricolage spécialisé, on trouve maintenant des appareils / avertisseur au coût modéré qui détectent à la fois les fumées et le monoxyde de carbone.

- Une autre solution possible pour diminuer la pollution de l’air intérieur aux habitations est l’utilisation de plantes ayant des propriétés dépolluantes.

Même le plus puissant filtre n’effectuera jamais le travail opéré par certaines plantes pour nettoyer l’air comme le prouvent plusieurs études en chambre fermée, où l’on a vu la qualité de l’air s’améliorer rapidement après l’introduction d’une seule fougère !!!

En plus de filtrer l’air de ses polluants, elles les convertissent en matières utiles à leur croissance.

Encore plus surprenant, les plantes détruisent les spores et les bactéries qui circulent dans l’air, réduisant ainsi le risque d’infection chez l’humain.

Quelques plantes efficaces :
Plante araignée, fougère de Boston, Ficus, spatifilium, pothos, caoutchouc, palmiers, philodendron, dracaena, cyclamen…

Étude de document

Comment prévenir les risques liés aux appareils et installations au gaz naturel ?

Extrait d’un document proposé par Gaz de France, l’IPAD (Institut de prévention des accidents domestiques) et le Comité français Butane-Propane.

Gaz de France, l’IPAD et le comité français de Butane-Propane proposent d’entretenir et de vérifier les appareils et installations pour éviter les risques d’intoxication et d’incendie.

- La gazinière

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

N’obstruez jamais et nettoyez régulièrement les ventilations hautes et basses pour permettre une bonne circulation de l’air.

Risque d’explosion.

Tant que le gaz n’est pas emprisonné, il n’y a pas de risque d’explosion.

Vérifiez le réglage des brûleurs (un brûleur est bien réglé lorsque, si on allume le feu et baisse au maximum la flamme, celle ci ne s'éteint pas), l’accessibilité au coupe-gaz et l’état du tuyau de raccordement. Pensez à changer le tuyau avant sa date de péremption.

Risque d’incendie.

Ne laissez jamais un plat sur le feu lorsque vous vous absentez.

- La chaudière

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

N’obstruez jamais et nettoyez régulièrement les ventilations hautes et basses pour permettre une bonne circulation de l’air.

Il est fortement recommandé de faire ramoner l’installation tous les ans par une entreprise professionnelle qualifiée.

Un professionnel assurera aussi un entretien régulier et une vérification de l’installation (nettoyage du brûleur notamment).

- Le chauffe-eau

Les conseils de prévention relatifs à l’intoxication, l’explosion et la révision annuelle s’appliquent aussi pour ces appareils.

- Les installations avec bouteilles de gaz

Consultez la référence du DTU 61.1 dans la bibliothèque de références pour de plus amples informations.

Les bouteilles de propane d’une contenance supérieure à 6.5 litres doivent être placées à l’extérieur de l’habitation et disposées sur une aire stable et horizontale.

Les bouteilles doivent être éloignées d’au moins 1 mètre des ouvertures des locaux.

Si vous stockez vos bouteilles à l’extérieur, les robinets et éléments de raccordement doivent être protégés contre les chocs et les intempéries par un capot ou un auvent.

- Les autres appareils au gaz (barbecues, parasols chauffants…)

Ces appareils doivent être utilisés selon les règles habituelles de sécurité concernant notamment le stockage des bouteilles de gaz et les raccordements.

Les appareils type barbecues ou parasols chauffants ne doivent être utilisés qu’en extérieur. Consultez les règles de sécurité fournies avec le matériel.

- Le plus pour votre sécurité…

De manière générale, pour réduire les risques d’asphyxie en cas d’incendie, vous pouvez installer des Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée. Assurez-vous qu’ils sont conformes à la norme française NF S 61966 (il existe des appareils certifiés NF).

Pour être efficaces, ces détecteurs doivent être installés à proximité des zones de sommeil. Veillez à respecter les instructions d’installation (notamment l’emplacement) et d’entretien.

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, vous pouvez également installer des détecteurs de monoxyde de carbone. Assurez-vous qu’ils sont conformes à la norme française NF EN 50291 et respectez les instructions d’installation (notamment l’emplacement) et d’entretien.