L’ÉNERGIE CHIMIQUE DANS L’HABITAT

- Activité expérimentale

ASPECT ENERGETIQUE DE LA TRANSFORMATION DE LA MATIERE

ENERGIE THERMIQUE ECHANGEE LORS D’UNE COMBUSTION

Objectifs

- Montrer expérimentalement que lors d’une combustion, le système transfère de l’énergie au milieu extérieur sous forme thermique.

- Dans le cas de la combustion d’une bougie utiliser un dispositif simple pour évaluer cette énergie thermique libérée.

- Comparer la mesure effectuée à la valeur de la chaleur de combustion calculée théoriquement.

Principe

On considère que l’énergie thermique reçue par un système 2 est approximativement égale à l’énergie thermique dégagée par le système 1.

La chaleur dégagée par la combustion d’une bougie constituant le système 1 est utilisée pour chauffer un système 2 constitué d’une canette en aluminium contenant une masse d’eau meau initialement à la température initiale θi.

La mesure de la température finale θf atteinte par l’eau va permettre de déterminer l’énergie thermique échangée.

Remarque : On considère pour cette étude que la cire de la bougie utilisée est constituée essentiellement d’acide stéarique de formule moléculaire

CH3-(CH2)16-COOH.

Activité 1 : Détermination théorique de la chaleur de combustion molaire de l’acide stéarique gazeux.

- A l’aide de modèles moléculaires, représenter la molécule d’acide stéarique.

A quelle famille de composés chimiques appartient cette molécule ?

- Dénombrer les différents types de liaisons chimiques dans cette molécule.

- Écrire l’équation-bilan de la combustion complète de l’acide stéarique. Dénombrer les différents types de liaisons chimiques contenues dans les produits de la réaction.

- Déduire en utilisant le tableau donnant les énergies de liaisons, la valeur théorique de l’énergie libérée par la combustion d’une mole d’acide stéarique initialement gazeux.

| Liaison chimique | C-C | O=O | C-H | H-O | C-O | C=O de (CO2) | C=O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie de liaison D(kJ/mol) | 349 | 496 | 412 | 463 | 356 | 804 | 743 |

Activité 2 : Évaluation expérimentale de l’énergie thermique dégagée par la combustion d’une bougie.

Le dispositif expérimental

Matériel

- Canette en aluminium

- Potence

- Thermomètre électronique

- Balance électronique

- Éprouvette graduée de 150 mL

- Agitateur en verre

- Système {bougie –support}

- Eau distillée

Protocole de mise en œuvre

Peser une canette en aluminium, sa masse est notée mc.

À l’aide d’une éprouvette graduée, introduire ensuite 150 mL d’eau distillée.

Peser à nouveau la canette pour en déduire la masse d’eau qu’elle contient notée meau.

Fixer  ensuite une bougie sur un support, la masse de l’ensemble {bougie-support} est notée m1.

Après avoir agencé le dispositif en plaçant la canette sur le système {support –bougie} à l’aide d’une potence, disposer une sonde thermométrique afin de mesurer la température du système  {canette- eau} au cours de la manipulation. Relever précisément la température initiale θi en prenant soin de disposer un pare-vent autour du dispositif.

Allumer ensuite la bougie en maintenant une agitation régulière de l’eau dans la canette.

Observer l’évolution de la température du système {canette-eau}.

Éteindre la bougie quand la température a évolué d’environ 20°C. Maintenir l’agitation pour relever la valeur de la température maximale atteinte par l’eau notée θf.

Peser de nouveau la bougie et son support pour déterminer sa masse m2 à l’issue de la combustion. La variation de masse de ce système notée ma correspond à la masse d’acide stéarique consommée.

Exploitation des résultats

- Que peut-on déduire de l’évolution de la température en ce qui concerne l’échange d’énergie ?

- Soit Qboîte la variation d’énergie thermique de l’ensemble canette+eau et Qcomb, exp' la chaleur libérée par la combustion de la vapeur d’acide stéarique. On suppose que le système est isolé (pas d’échange de matière ou d’énergie avec le milieu extérieur).

Quelle relation existe-t-il, dans cette condition entre Qcomb, exp'et Qboîte ?

- Exprimer littéralement la variation d’énergie thermique de l’ensemble canette+eau, Qboîte, en fonction de ceau, calu, meau, mc, θf et θi.

- Calculer la valeur de Qboîte.

- En déduire la valeur expérimentale de Qcomb, exp'de la chaleur libérée par la combustion de la vapeur d’acide stéarique. Quel est le signe de cette valeur ? Est-ce cohérent ?

- Cette valeur Qcomb, exp' correspond à la chaleur libérée par une masse ma d’acide stéarique. En déduire la valeur de la chaleur Qcomb, exp '' libérée par gramme d’acide stéarique.

- Déterminer la chaleur de combustion Qcomb, exp (en kJ.mol-1) libérée par une mole d’acide stéarique.

- Comparer la valeur Qcomb, exp à la valeur Qcomb, théorique et donner au moins deux explications pour justifier la différence des valeurs.

Données :

Capacité calorifique massique (en J.°C.g-1) : ceau = 4,18 ; caluminium = 0,897.

Masse molaire de l’acide stéarique : M = 268 g.mol-1.

Corrigé

Activité 1 : Détermination théorique de la chaleur de combustion molaire de l’acide stéarique gazeux.

1-A l’aide de modèles moléculaires, représenter la molécule d’acide stéarique. A quelle famille de composés  chimiques appartient cette molécule.

L’acide stéarique comporte le groupe fonctionnel carboxyle (–COOH) : il appartient donc à la famille des acides carboxyliques.

2- Dénombrer les différents types de liaisons chimiques dans cette molécule.

| Liaison chimique | C-C | C-H | H-O | C-O | C=O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nombre | 17 | 35 | 1 | 1 | 1 |

3- Écrire l’équation-bilan de la combustion complète de l’acide stéarique.

Dénombrer les différents types de liaisons chimiques contenues dans les produits de la réaction.

L’équation de la réaction de combustion de l’acide stéarique s’écrit :

CH3-(CH2)16-COOH (g)   +    542 O2(g)                                      18 CO2(g)     +    18 H2O(g)

| Liaison chimique | H-O | C=O |
| --- | --- | --- |
| nombre | 36 | 36 |

4- Déduire en utilisant le tableau donnant les énergies de liaisons, la valeur théorique de l’énergie Qcomb, théorique (en kJ.mol-1)libérée par la combustion d’une mole d’acide stéarique initialement gazeux

Qcomb, théorique

CH3-(CH2)16-COOH (g)        +               542 O2(g)                         18 CO2(g)  + 18 H2O(g)

35 DC-H + 17 DC-C + DC=O  +  DO-H           542 DO=O                               - 36 DC=O  –  36 DO-H

18 C(g) + 36 H (g) + 2 O(g)    +     54 O(g)

Qcomb, théorique = 35 DC-H + 17 DC-C + DC=O  +  DO-H  +  542 DO=O - 36 DC=O – 36 DO-H

Qcomb, théorique = 35 ×412  +  17 × 349  + 743 + 463 +  542× 496  -  36 × 804  -  36 × 463

Qcomb, théorique =  - 10,7.10 3  kJ.mol-1

Activité 2 : Évaluation expérimentale de l’énergie thermique dégagée par la combustion d’une bougie.

Exploitation des résultats

- Que peut-on déduire de l’évolution de la température en ce qui concerne l’échange d’énergie ?

La température du système {eau-canette} augmente, cela signifie que ce système reçoit de l’énergie thermique qui est libérée par la bougie en combustion.

- Soit Qboîte la variation d’énergie thermique de l’ensemble canette+eau et Qcomb, exp' la chaleur libérée par la combustion de la vapeur d’acide stéarique. On suppose que le système est isolé (pas d’échange de matière ou d’énergie avec le milieu extérieur).

Quelle relation existe-t-il, dans cette condition entre Qcomb, exp'et Qboîte ?

Qcomb, exp'  +   Qboîte = 0

- Exprimer littéralement la variation d’énergie thermique de l’ensemble canette+eau, Qboîte, en fonction de ceau, calu, meau, mc, θf et θi.

Qboîte = (meau, × ceau + mc × calu) × (θf - θi)

- Calculer la valeur de Qboîte.

Qboîte =(105,42 x 4,18 + 25,47 x 0,897)X 23,5

Qboîte =10892,83J = 10,9 kJ

- En déduire la valeur expérimentale de Qcomb, exp'de la chaleur libérée par la combustion de la vapeur d’acide stéarique. Quel est le signe de cette valeur ? Est-ce cohérent ?

Qcomb, exp' = - Qboîte =-10,9 kJ

Qcomb, exp' < 0 : la réaction de combustion de l’acide stéarique est exothermique.

L’énergie consommée pour la rupture des liaisons chimiques contenue dans les molécules qui réagissent est inférieure à l’énergie libérée lors de la formation des liaisons chimiques des molécules produites. Le processus  libère globalement de l’énergie au milieu extérieur, on dit qu’il est exothermique.

- Cette valeur Qcomb, exp' correspond à la chaleur libérée par une masse ma d’acide stéarique. En déduire la valeur de la chaleur Qcomb, exp '' libérée par gramme d’acide stéarique.

Qcomb, exp '' = Qcomb, exp'ma  = -10,90,63 = -17,2 kJ/g

Qcomb, exp '' = -17,2 kJ/g

- Déterminer la chaleur de combustion Qcomb, exp (en kJ.mol-1) libérée par une mole d’acide stéarique.

Sachant que la masse molaire de l’acide stéarique est M= 268 g.mol-1, l’énergie libérée lors de la combustion d’une mole d’acide stéarique est :

Qcomb, exp = -17,2x268 = -46O9,6 kJ.mol-1.

Qcomb, exp = -4609,6 kJ.mol-1.

- Comparer la valeur Qcomb, exp à la valeur Qcomb, théorique et donner au moins deux explications pour justifier la différence des valeurs.

Qcomb, théorique = -10,7.103 KJ.mol-1

Écart relatif : 56%.

Cette valeur est importante.

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer l’écart observé entre les valeurs théorique et expérimentale de la chaleur de combustion :

- Il faut tout d’abord souligner que la combustion réalisée expérimentalement n’est pas une combustion complète alors que dans le calcul théorique on considère une combustion complète.

- On peut ensuite considérer légitimement que toute la chaleur dégagée par la combustion de la cire n’a pas été intégralement transmise à l’eau : une partie a été transférée à l’air ambiant malgré le dispositif servant à calorifuger le système.

- D’autre part, la canette n’étant pas calorifugée, elle a transmis une partie de la chaleur reçue à l’air ambiant plus froid.

- Dans une moindre mesure, on peut évoquer la précision de la mesure de la température.