Exemple de résolution

On cherche le volume d’eau liquide

-équation de conservation de la masse d’eau :

meau= meau(l)+ meau(g)

meau= ρ.Veau(l)+n.Meau

-détermination du volume d’eau liquide

meau=ρ.Veau(l)+ P.Veau(g)RT.Meau

meau= ρ.Veau(l)+ P.MeauRT.V-Veau(l)

meau= Veau(l).ρ-P.MeauRT+ P.Meau.VRT

Veau(l)=meau-P.Meau.VRTρ-P.MeauRT=4,74.10-4m3=474cm3

On détermine  la masse d’eau liquide

meau(l)= ρ.Veau(l)=468g

On détermine   la masse d’eau vapeur

meau(g)= meau-meaul = 32g.

On calcule le pourcentage massique

%massique = 6,4%.

Conclusion: seuls 6,4% de la masse d’eau passe à l’état de vapeur. C’est peu pour une centrale vapeur!!!